ORDENANZA N° 10272.-

El Expediente N° CD-155-B-2003, la Ordenanza N° 6485 Y su modificatoria Ordenanza N° 9339 del Código de Edificación; y

CONSIDERANDO:

Que en dichas ordenanzas se establecen las exigencias referidas a las instalaciones contra incendio, seguridad de medios de salida y de evacuación, de circulación, y sobre el número de ocupantes máximo, para los distintos usos en función de los metros cuadrados del local.

Que para los locales bailables se estipula un máximo de una persona por metro cuadrado, y en función del número de ocupantes resultante se calculan los medios de egreso y ancho de corredores.

Que en el punto 3.6.2.1 de la Ordenanza N° 9339 se define que" El ancho total de puertas de salida exigido no será menor de 0,01 m. por cada espectador, hasta 500; para un número de espectadores de ente 500 y 2.500 el ancho se calculará con la siguiente formula:

x =(5.500 - A) A

5.500

Donde: A = número total de espectadores.

X = medida del ancho de salida exigida, expresada en centímetros.

Para un número superior a los 2.500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida exigido expresado en centímetros, se calculará por:

x = 0,60 A

Siendo A el número total de espectadores."

Que de la lectura del punto anterior surge con claridad la importancia de establecer correctamente el número de ocupantes, ya que esto derivará en la exigencia de medios de salida, y por lo tanto que estos respondan a las necesidades efectivas de seguridad conforme a su uso.

Que la determinación de un metro cuadrado   (1 m2.) por persona para locales bailables no se corresponde con la realidad de uso, que supera con creces este parámetro, ni con las posibilidades de aprovechamiento de estos locales. Este parámetro "numero de ocupantes por metro cuadrado" determina que tanto las salidas de emergencia como las circulaciones estén dimensionadas en defecto, generándose de esta forma una situación de inseguridad.- .

Que por lo expuesto resulta necesario establecer un número adecuado de ocupantes por metro cuadrado para el dimensionamiento de salidas- y circulaciones que redunde en una mayor seguridad.

Que se hace nécesario establecer un control efectivo del nivel de ocupación de los locales bailables y la penalizaciones por incumplimiento.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165°) del reglamento interno del Concejo Deliberante, el despacho N° 032/2005 emitido por la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo, fue anunciado en la sesión ordinaria N° 08/2005 el día 26 de mayo próximo pasado y aprobado por mayoría en la sesión ordinaria N° 09/2005, celebrada por el Cuerpo el 09 de junio del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), inciso 1°), de la Carta Orgánica Municipal,

El CONCEJO DELIBERANTE DE lA CIUDAD DE NEUQUEN SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTíCULO 1°): MODIFíCASE el Artículo 2°) en el punto 3.6.2.1 de la Ordenanza N° 9339, que quedará redactado de la siguiente manera:

3.6. CIRCULACIONES

2. NUMERO DE OCUPANTES.

1. Factor de ocupación:

El número de ocupantes por superficie de piso es el número teórico de personas que pueda ser ubicado dentro de la "superficie de piso", es decir los metros cuadrados necesarios por persona según los distintos usos.

El número de ocupantes en edificios sin un uso definido por el propietario o con un uso no incluido en el cuadro precedente, lo determinará la Dirección por analogía. .

En subsuelo, excepto para el primero a p{rtir del piso bajo, las medidas para los

medios de salida serán el doble de lo que resultaría para los locales que se encuentran en el nivel de la vereda.

Las puertas de ingreso no podrán considerarse como medios de salida a los efectos de la seguridad contra incendio.

ARTICULO 2°): Modifíquese el Artículo 2°) en el 3.6.5.1 de la Ordenanza N° 9339 que quedara redactado de las siguiente manera:

3.6. CIRCULACIONES

5. MEDIOS DE EGRESO EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS y DIVERSIONES PÚBLICOS.

1. Ancho de salidas y puertas en lugares de espectáculos y diversiones Públicos:

En lugar de espectáculos y diversiones públicos, ninguna salida comunicará directamente con una caja de escalera que sea un medio exigido de egreso para un edificio con usos diversos, sin interponerse un vestíbulo cuya área sea por lo menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a ésa caja de escalera.

El ancho libre de una puerta de salida exigida no será inferior a 1,50 m. El ancho total de puertas de salida exigida no será menor de 0,01 m. por cada espectador, hasta 500; para un número de espectadores ente 500 y 2.500 el ancho se calculará con la siguiente formula:

x = (5.500 - A) A

5.500

Donde 	A = número total de espectadores.

x = medida del ancho de salida exigida, expresada en centímetros.

Para un número superior de 2,500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida exigida expresado en centímetros, se calculará por:

x = 0,60 A

Siendo A el número total de espectadores.

No se considerara en el calculo de salidas a las puertas de ingreso principales a los locales.

ARTíCULO 3°): Los locales bailables deberán colocar en un lugar visible la cantidad permitida de ocupantes para los cuales están autorizados.

ARTíCULO 4°): El Factor de Ocupación establecido en la presente Ordenanza 	regirá una vez constatada fehacientemente, por la autoridad de aplicación, la readecuación de la infraestructura edilicia pertinente, que para ello deberá realizarse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días a partir de su promulgación.

ARTICULO 5°): INCORPORASE el Articulo 150°) bis al Libro Segundo - Parte 	Especial: De las Contravenciones - Titulo 111: Faltas contra la Seguridad y el Bienestar - Capitulo IV: De las Industrias, Comercio y Actividades Asimilables, de la Ordenanza N° 8033 - Código de Faltas, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 150° Bis): El Exceso de ocupantes respecto del establecido será sancionado con multas de 100 a 1000 (CIEN a MIL) módulos.

ARTíCULO 6°):. COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN; A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO (Expediente N° CD-155-B-2003).-	.

PUBLICACIÓN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº    1525

FECHA:      22 / 07 / 05