COMPENDIO DE LAS

REGLAMENTACIONES DEL

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

COMPRENDIDAS EN LAS

ORDENANZAS Nº 6485 - 7025

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

DIRECCIÓN GRAL. DE PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AGOSTO DE 1.999.

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

AUTORIDADES MUNICIPALES

INTENDENTE MUNICIPAL

LUIS JULIAN JALIL

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cr. MÁXIMO DOMINGUEZ

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Ing. ROBERTO DELLA NEGRA

DIRECCIÓN GRAL. DE PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y DESARROLLO URBANO

Arq. ADOLFO LUIS ALBANESI

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Arq. CARLOS COLLAR

COMPAGINACIÓN

DIVISIÓN NORMATIVA

Arq. NORMA BIDART

DIVISIÓN DESPACHO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Téc. ALICIA MABEL SANTAMARINA.

SECCIÓN 1											  5

GENERALIDADES.

1.1.- Del titulo alcances y obligaciones								   6

1.2.- De la actualización y Publicación del Código de Edificación.-					   6

SECCIÓN 2											   7

DE LA ADMINISTRACIÓN.

2.1.- Tramitaciones.-											   8

2.2.- De los profesionales, constructores y empresas constructoras.-					  19

2.3.- De las inspecciones.-										  21

2.4.- De las infracciones y penalidades.-								  22

2.5.- Desistimiento de obra.-										  22

SECCIÓN 3											 31

### DEL PROYECTO DE OBRA

3.1.- De la línea y el nivel.-										  32

3.2.- De los cercos y aceras.-										  32

3.3.- De las fachadas.-											  41

3.4.- De los locales.-											  45

3.5.- De los patios.-											  54

3.6- Circulaciones.-											  57

3.7.- Del proyecto de las instalaciones reglamentarias.-						  72

3.8.- De las construcciones en el cementerio.-								  78

3.9.- De las obras que afectan a linderos.-								  80

3.10.- De la Protección contra incendio.-								  81

3.11.- De la reforma y ampliación de edificios.-							130

3.12.- Accesibilidad para discapacitados.-								130

SECCIÓN 4											134

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

4.1.- De los cercos, letreros y andamios.-								135

4.2.- Conclusión de la obra.-										147

4.3.- De la cimentación.-										147

4.4.- De las demoliciones.-										147

4.5.- De los muros.-											150

4.6.- De los techos y azoteas.-										152

4.7.- De los tanques de agua, hornos, chimeneas y conductos de humo.-			152

4.8.- De los materiales de construcción.-								153

4.9.- De los edificios con madera.-									153

4.10.- Del piso y contrapiso.-										154

4.11.- De las excavaciones para sótanos, pozos y aljibes.-						154

4.12.- De las excavaciones y terraplenes.-								154

SECCIÓN 5											156

### DE LAS DISPOSICIONES VARIAS.-

5.1.- De la conservación de edificios.-									157

5.2.- De las leyes Nacionales.-									157

5.3.- De los certificados para compraventa.-								157

5.4.- De los reclamos de linderos y del uso de edificios o predios para los servicios públicos.-	158

SECCIÓN 6.-											159

### DE LAS PRESCRIPCIONES PARA CADA EDIFICIO SEGÚN SU USO.-

6.1.- Transporte.-											160

6.2.- Comercial.-											172

6.3.- De las casas de inquilinatos.-									174

6.4.- Guarderías infantiles.-										175

SECCIÓN 7.-											177

### DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS.-

7.1.- Reglamento de obras sanitarias domiciliarias.-							178

7.2.- Reglamento para las instalaciones eléctricas en inmuebles.-					186

7.3.- Reglamento de tendido de CATV en edificios.-							198

7.4.- De los reglamentos de estructuras.-								199

#### SECCIÓN 8.											205

### APÉNDICE.-

8.1.- Artículos del Código Civil, relacionados con la construcción.-					206

8.2.- Ordenanzas complementarias.-									213

8.3.- Ordenanzas derogadas.-										214

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

1.1.	DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES.-

1. TITULO:

Esta ordenanza será conocida y citada como el " Código de la Edificación ".

2.   ALCANCES DEL CODIGO DE LA  EDIFICACIÓN:

Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas y de inflamables o parte de ellas.-

Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.-

Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.-

3. OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y                             EMPRESAS:

Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los " Alcances del Código de la Edificación ", conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.-

1.2.	DE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA                                              	EDIFICACION.

1.  Se actualizará el Código por lo menos quinquenalmente, teniendo en cuenta la experiencia                        administrativa y profesional que surja de la aplicación de sus disposiciones.-

Este Código de Edificación será publicado íntegramente y en las sucesivas ediciones no podrá ser alterada la continuidad de su articulado.-

Cada año se publicarán las hojas que correspondan a modificaciones o a agregados al presente reglamento.-

SECCIÓN 2

DE LA ADMINISTRACIÓN

2.1.	TRAMITACIONES

1.   PERMISO DE INICACIÓN DE OBRA:

A partir de la fecha de promulgación del presente Código, todo constructor antes de comenzar una obra, deberá retirar de la oficina Técnica el correspondiente permiso de iniciación de obra.-

En la obra, deberán mantenerse en buen estado y a disposición del Inspector Municipal, los planos generales,  de detalle y estructura, los cálculos correspondientes y el " Permiso de Iniciación de Obra".-

La inspección ordenará la inmediata suspensión de toda obra que no cumpliera con lo establecido en el artículo anterior.-

Notificará por escrito a la Municipalidad con diez (10) días de anticipación la fecha de la terminación de las obras en construcción y a construirse para que se le extienda el Certificado Final de Obra, no debiendo permitirse su habilitación para ser habitada por el propietario sin el Certificado Final.-

Trabajos que requieren permiso de obra.

- Construir nuevos edificios.-

- Ampliar, refaccionar o modificar lo ya construido.-

- Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.-

- Cerrar el frente.-

- Cambiar o refaccionar estructuras  de techo.-

- Desmontar y excavar terrenos.-

- Efectuar demoliciones.-

- Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables.-

- Instalar vitrinas, toldos, carteleras, y anuncios simples que requieran estructuras y que por sus dimensiones y aspectos afecten la estética.-

- Instalar anuncios luminosos y aparatos proyectores.-

- Construir nuevos sepulcros, ampliar y refaccionar los existentes.-

- Construir, ampliar o refaccionar instalaciones sanitarias.-

- Loteos y subdivisiones de terrenos.-

Trabajos que requieren aviso de obra.

- Ejecutar solados.-

- Cambiar revestimientos.-

- Ejecutar aceras.-

- Terraplenar y rellenar terrenos.-

- Cambiar material de cubierta de techo.-

- Ejecutar cielorrasos.-

- Revocar cercos de frente.-

- Refaccionar aceras.-

- Ejecutar revoques exteriores o trabajos similares.-

Se deberá dar aviso en el formulario aprobado correspondiente.

Trabajos que no requieren permiso, ni aviso de obra:

- Pintura en general.-

- Renovación de carpintería y herrería.-

- Revoque de interiores.-

- Vidrierías.-

2.  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LAS TRAMITACIONES:

1.  GENERALIDADES.

No se admitirá en la documentación a presentarse más leyendas, sellos o impresiones que los ilustrativos, que el destino de la obra, no más nombres y firmas que la del profesional que ha proyectado el trabajo, la del que lo dirige, la del propietario y la del constructor o empresa que intervienen en la ejecución del mismo.-

Colores: serán firmes, nítidos. La coloración en ningún caso deberá dificultar la lectura de los dibujos, que a su vez serán fáciles de leer e interpretar. Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes se indicarán en negro, si están aprobados en rallado oblicuo negro, las nuevas a ejecutar en color bermellón, las que deban demolerse en amarillo.-

Leyendas: las letras se dibujarán sin perfilar, las mayúsculas de 6 mm. de altura , las minúsculas de 3 mm., los números de 3mm. de altura.-

Idioma Nacional y sistema métrico decimal: Todos los documentos que se relacionen con éste reglamento serán escritos con idioma nacional, salvo tecnicismos sin traducción. Así mismo, es obligación el uso del sistema métrico decimal para la consignación de medidas, longitud, áreas, volúmenes y fuerzas.-

Escalas:

- Planos de arquitectura de conjunto 					Esc. 1:250 ó 1:500.-

- Planos de plantas, cortes, fachadas, planta de techo 			Esc. 1:100 ó 1:50.-

- Detalle de escalera 							Esc. 1:20.-

- Planos de  instalación sanitaria 						Esc. 1:100 ó 1:50.-

- Detalle de cámara séptica, pozo absorbente u otro sistema empleado	Esc. 1:20.-

- Planos de planta de estructura 					     	Esc. 1:100 ó 1:50.-

- Planos de anuncios y vitrinas 					     	Esc. 1:50.-

- Obras funerarias 							Esc. 1:50

Planos de instalaciones: Las instalaciones se presentarán esquemáticamente a escala e incluirán calderas, generadores, motores, máquinas, transmisiones, defensa o sistema de protección a las personas, sistema de apoyo o cimiento y todo otro detalle a juicio de la autoridad de aplicación.-

Tamaño y plegado de los planos:

Formato mínimo: 37 cm. ancho, alto 29,7 cm.;

Formato máximo: ancho 111 cm., alto 89,1 cm.

En el extremo izquierdo de la lámina se dejará una  pestaña de 4 cm.  x  29,7 cm. para encarpetar el expediente.-

Sea cual fuere el formato de la lámina una vez plegada deberá tener, sin incluir la pestaña, la medida de la carátula que deberá quedar siempre al frente de la lámina.-

Carátula: La carátula se ubicará en el ángulo inferior de la lámina, con el formato 18,5 cm. x 29,7 cm y se ejecutará de acuerdo al modelo conteniendo los datos allí indicados.-

Planillas: Se confeccionarán de acuerdo a los modelos (1).-

Medidas y referencias de las aberturas de iluminación y ventilación según el siguiente modelo:

| LOCAL |  | AREA | ILUMINACION |  |  |  | VENTILACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominación | m2 | Situación | Coef. | Area | Area | Coef. | Area | Area | OBSERVACIONES |
|  |  |  | del vano |  | Req. | proy. | K | req. | proy. |  |

# PLANILLA DE BALANCE DE SUPERFICIES

Planos originales: Los originales de planos no podrán ser retirados del archivo bajo ningún concepto. El propietario podrá solicitar copias del plano de su propiedad, los que suministrará la Oficina Técnica cobrando lo especificado en la Ordenanza Tarifaría..-

2.  TRAMITES PARA LA VISACION PREVIA.

- Obligación de presentación  previa:

Para solicitar permiso de construcción o el registro de los planos de construcción conforme a obra, es requisito indispensable efectuar el trámite de visación previa.-

- Documentación necesaria:

Será condición para la recepción de la solicitud, que se presente la documentación indicada en documentación mínima.

Documentación mínima:  Planos de construcción:

- Nota de solicitud de visación firmada por el profesional interviniente.-

- Constancia de visado extendida por la Dirección de Catastro, sobre la correspondencia entre el plano y la mensura aprobada y número domiciliario, acompañada de la declaración jurada sobre la situación dominial y restricciones al dominio que consten en la escritura, con firma del propietario autenticada.-

- Certificado de libre deuda.-

- Formulario de especificaciones generales que se anexa con el número I.-

- Plano de arquitectura.-

- Plano de instalación sanitaria (cuando no exista Red Cloacal). Si existiera se presentará la factibilidad de conexión extendida por el organismo que presta el servicio. En el caso de conjuntos Habitacionales se adjuntará también la factibilidad del servicio del agua.-

- En obras de magnitud tales como construcciones con mayor cantidad de veinte (20) unidades locativas por parcela, supermercados, galerías, comercios, talleres, industrias, etc., se presentará el Certificado de factibilidad de servicio extendido por la Cooperativa C.A.L.F. o ente que provea el servicio.-

- Reglamento de copropiedad para el caso de unidades funcionales.-

- Si se opta por los beneficios de la Reglamentación sobre fundos sirvientes para estacionamiento, adjuntar constancia de propiedad del citado inmueble.-

El plano de Arquitectura contendrá los siguientes datos:

- Plano de silueta y planilla de balance de superficies; éste plano y planillas se ubicarán en el módulo superior o izquierdo contiguo a la carátula.-

- Se individualizarán las siluetas de las distintas plantas, en escala 1:250 acotadas diferenciando las superficies aprobadas, a construir y demolición con los gráficos convencionales. La planilla de balance de superficie se confeccionará según modelo.-

- Plano de conjunto: , se incluye cuando en el predio se proyectan varias edificaciones indicando los límites del predio (L.M. y E.M.), nombres de calles, ubicación acotada de las construcciones (distancia a L.M., E.M. y entre edificios) y cotas generales del lote.-

- Plano de planta: por cada nivel incluirá E.M., L.M., numeración y designación de locales, sus dimensiones, espesor de muros, niveles de pisos, ubicación de los cortes, medidas de patio, proyección de salientes acotadas.-

- Planta de techo: conteniendo ubicación de tanque de reserva, chimeneas, desagües pluviales, conductos y vacíos.-

- Cortes: dos como mínimo que permitan evaluar el proyecto, señalando altura de locales, cotas de nivel y fundaciones.-

- Fachadas: Las visibles desde la vía pública y vistas de frente o accesos a unidades locativas independientes desde espacios abiertos; se presentarán en geometral.-

- Detalles de escalera: contendrá planta con desarrollo de la escalera y corte indicando alzada y pedada.-

- Planilla de iluminación y ventilación: según modelo en vigencia.-

- El plano de instalación sanitaria contendrá:  planta de la instalación de desagüe cloacal; detalle de la cámara séptica; pozo absorbente u otro sistema empleado, elección del sistema de evacuación de líquidos al terreno fundamentado en un análisis de las características de absorción del suelo; conveniencia de la ubicación propuesta del sistema, con croquis indicando ésta en el lote; cálculo y dimensionamiento de cámara séptica, pozo absorbente, zanjas de drenajes o sistema elegido en base a las características de absorción del suelo y cantidad de usuarios previstos a servir por la instalación.-

Se incluirá la nota:  El proyectista firmante es el único responsable de los cálculos y soluciones propuestas para la instalación sanitaria, basadas en los condicionantes hallados in situ.

El plano con la instalación mencionada se puede incluir en el plano de arquitectura.-

- Cuando se proyecten o existan cuerpos salientes de fachada, carteles o marquesinas se indicará la proyección en planta de acera y en la vista de fachadas de las redes eléctricas acotando las distancias mínimas de la zona de seguridad que éstas requieren.-

- No se presentarán planos de estructura, ni se incluirá ésta en los planos de arquitectura.-

- Todos los planos se presentarán con carátula municipal del modelo que se anexa, en una (1) copia firmados por el propietario y el proyectista.-

- Previo al retiro de la previa visada para registro se adjuntará otra copia igual destinada al trámite del Colegio o Consejo de Profesionales.-

Documentación mínima:

Planos conforme a obra sin permiso:

- Se presentará lo indicado para los planos de construcción en a), b), c), d), e), f), g), h) e i), con las excepciones enumeradas a continuación:

- Plano de Arquitectura: el detalle de escalera sólo se presentará cuando se destine a uso colectivo y en todos los casos que la Dirección lo requiera.-

- Plano de instalación sanitaria: se indicarán los artefactos, ubicación de cámara de inspección, séptica, pozo absorbente u otro sistema utilizado.-

- Se incluirá análisis de verificación del funcionamiento del pozo absorbente u otro sistema empleado en base a las condiciones de absorción del suelo, al igual que para los planos de construcción.-

c) I. Existiendo como mínimo una de las condiciones que se indican seguidamente, deberá presentarse una memoria en la que se demuestre la estabilidad de la construcción  a las cargas estáticas y dinámicas. Esta contendrá verificación de losas, vigas, columnas, bases u otros elementos estructurales,  de trabajo del suelo, de acuerdo con la reglamentación CIRSOC y las modificaciones o normas que reemplacen a dicha reglamentación.-

- Construcción de uso público o colectivo. No se considera entre éstas a la vivienda  multifamiliar.-

- Construcción de tres o más niveles, computándose la planta baja y sótano si hubiere.-

- Estructuras con luces en vigas o losas mayores o iguales a 5,00 m.. de hormigón armado y 7,00 m. de madera o metálicas.-

- Sobrecarga en entrepisos mayores de 200 kg/m2., exceptuando los locales de uso habitual en viviendas que superen ese valor.-

- Usos o instalaciones consideradas peligrosas a juicio de la Dirección de Obras Particulares.-

- Para todas las construcciones, en las que no se dan las condiciones expresadas en el punto anterior, se presentará una memoria de inspección ocular firmada por el profesional responsable de la misma y conformada por el propietario. Esta expresará una conclusión o evaluación del estado de la construcción, teniendo en cuenta la existencia o no de patologías, considerando además la antigüedad aproximada de la edificación. Se dejará constancia en la memoria que las luces de estructuras y las sobrecargas son menores a las antedichas.-

- Cuando los informes técnicos a criterio y bajo la responsabilidad del profesional interviniente sean negativos, se presentará el proyecto estructural de adecuación a las solicitaciones correspondientes.-

Todos los planos se presentarán en una copia firmada por el propietario, responsable del relevamiento y responsable de los análisis técnicos que se acompañan. Previo al retiro de la previa visada para el registro, se adjuntará otra copia igual destinada al trámite en el Colegio o Consejo de Profesionales.-

Documentación para agregar: En los casos en que sea requisito según reglamentaciones especificas se agregarán planos con intervención de la Dirección de Bomberos y memoria de las condiciones de seguridad contra incendio.-

- Curso del trámite:

En la Dirección de Obras Particulares se confeccionará el arancel de PREVIA, siendo condición para ello, exhibir la documentación indicada en " Documentación  mínima" excepto el visado de la Dirección de Catastro y el Certificado de libre deuda.-

Abonado el arancel se efectuará en la Dirección de Recaudaciones el trámite de libre deuda y en la Dirección de Catastro el trámite de visado sobre certificación de lote, número domiciliario y declaración jurada de dominio.-

Ingresada la documentación indicada en TRAMITES PARA LA VISACIÓN PREVIA - Documentación necesaria, la Dirección de Obras Particulares podrá realizar una inspección al predio, previo a la revisación de los planos y efectuará inspección cuando se declaren obras existentes.-

Es condición para recibir la documentación en la Dirección de Obras Particulares que el trámite de visación por parte de la Dirección de Catastro se encuentre conformado. Cuando sea menester realizar una modificación parcelaría, la nueva mensura deberá contar con el visado previo Municipal.-

Se visará la PREVIA cuando no tenga observaciones y la copia no cuente con agregados o enmiendas.-

LA PREVIA visada se entregara al Profesional actuante o persona autorizada por éste para realizar el trámite de REGISTRO y la observada a fin de efectuar una nueva presentación. En el caso de que la previa esté visada se presentará, previo a su retiro, una copia igual para destinar al trámite de intervención del Consejo o Colegio de Profesionales.-

Previa Observada.

Nueva presentación:  A la documentación requerida en TRAMITE PARA LA VISACIÓN PREVIA – Documentación necesaria, se agregará el juego observado en la instancia anterior.-

El plazo para efectuar la presentación de la segunda previa y sucesivas es de treinta (30) días y corre a partir de la fecha de la visación de la previa observada.-

Vencido el mismo se deberá reiniciar el trámite como nueva PREVIA.-

Para la revisión de previas cuyas observaciones se cumplimentaron en término se omitirá la intervención de las oficinas cuyos trámites hayan sido conformados.-

Si la obra contará con acta de infracción será condición para retiro del visado a REGISTRACION la notificación del propietario en el acta mencionada.-

4.   Derechos de visación:

A la primera presentación se abonará al momento de ingresar la documentación el 70 % de los derechos de edificación, dispuestos en la Ordenanza Tarifaría vigente, tomados en base a la categoría "B" del Consejo o Colegio de Profesionales (ley 1004).-

En caso de que se efectuara una segunda se abonará el 30 % de los derechos de edificación tomados en base a la categoría indicada anteriormente.-

Para cada presentación posterior a la segunda se abonará el 10 % de los derechos de edificación calculados en base a la categoría indicada anteriormente.-

Cuando se inicia un nuevo trámite por estar la previa vencida, se abonarán nuevamente los derechos de visado.-

5.  Plazo de validez del visado previo:

El visado previo tendrá un plazo de validez de ciento ochenta (180) días corridos, vencido el mismo, se deberá efectuar nuevo trámite de PREVIA.-

3.  TRAMITE PARA EL REGISTRO.

Para obtener el permiso de edificación o registrar una edificación existente o a construir se presentará la documentación visada en PREVIA para su REGISTRO.-

1.  Documentación necesaria:

Plano de construcción:

- Certificado de línea y nivel (para construcciones que no cuentan con antecedentes aprobado). No se requerirá certificado de nivel en lotes frentistas a calles con cordón cuneta ejecutado.-

- Planos y documentación visada en previa.-

- Certificado de libre deuda (actualizado si la presentación se efectúa con posterioridad a los noventa (90) días de la fecha de extensión del libre deuda anterior presentado en PREVIA.-

- Constancia de intervención del Consejo Profesional o Colegio de Arquitectos en la carátula del plano visado en previa.-

- Las copias iguales a los planos de PREVIA que el interesado requiera retirar registrados.-

- Las copias de plantas de estructuras con carátula municipal y planillas de estructura, según modelo que se anexan o memoria que incluya todos los datos equivalentes a los que lucen en las planillas, que el interesado solicite retirar registradas más un juego para archivar en el expediente; y el estudio de suelo cuando corresponda. Los cálculos responderán a las normas CIRSOC, sus modificatorias u otras reglamentaciones que reemplacen a éstas.-

- Constancia de iniciación del trámite en los organismos que proveen los servicios que se proyecta ejecutar.-

- Escritura de servidumbre de fundo sirviente para estacionamiento, para proyectos que se ajustan a la Ordenanza respectiva.-

Todos los planos, incluido el visado de PREVIA, se presentarán firmados por el propietario, proyectista y calculista.-

Si se solicitara el permiso de construcción simultáneamente con el REGISTRO, los planos llevarán además de las firmas mencionadas, las del Director Técnico y Constructor.-

Planos conforme a obra sin permiso:

Se presentará la documentación indicada en los puntos a), b), c), d), e), g) de TRAMITES PARA LA VISACION PREVIA - Documentación necesaria  y punto h) de TRAMITES PARA LA VISACIÓN PREVIA - Documentación necesaria  si correspondiera.-

2.  Curso del trámite:

Abonado en concepto de sellado lo indicado en 2.1.2.3.3., se recibirá la documentación en la Dirección de Obras Particulares siempre y cuando se presente todo lo mencionado en 2.1.2.3.1. y se otorgará número de trámite interno.-

Constatada la correspondencia entre el plano visado previo con las copias que se adjunten, se efectuará el registro correspondiente.-

Los planos registrados se entregarán al propietario, proyectista o persona autorizada por éstas.-

En los tramites en que se solicite permiso de construcción conjuntamente con el REGISTRO se extenderá en forma simultánea el permiso de edificación.-

3.   Derechos de sellado:

Se abonará previo al ingreso del expediente de obra en concepto de sellado por actuación administrativa, los montos que fije la Ordenanza Tarifaría vigente al momento de la presentación.-

4.  TRAMITES EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1. Obtención del permiso de construcción:

Para obtener el permiso de construcción se presentará el Director de Obra y el Constructor en formulario aprobado. Completadas las actuaciones previstas en el formulario, los profesionales propuestos firmarán el plano que se encuentra registrado en el Municipio y se extenderá el permiso de construcción al propietario, director de obra o persona autorizada por éstos.-

2.  Servicio de electricidad provisorio para la obra en construcción:

La empresa prestataria del servicio para otorgar la conexión provisoria de obra, requerirá el permiso de construcción.-

3. Inspección de obra conforme a planos para habilitación de servicios:

Al finalizar la obra el interesado solicitará la inspección de obra conforme a planos para la habilitación de los servicios de electricidad, gas y conexión de red cloacal.-

Si la obra está de acuerdo a planos, se extenderá el comprobante para presentar ante los organismos prestatarios de servicios a fin del trámite de conexión.-

Sin ésta constancia el Municipio no dará permiso de apertura de vía pública para conexión de gas o de red cloacal y los Entes proveedores de los servicios mencionados en 2.1.2.4.3. no los otorgarán.-

Es requisito para la extensión de dicho comprobante, además de lo mencionado sobre la correspondencia de los planos con la obra, en el caso de obras nuevas, que en el expediente de construcción haya constancia de la existencia de responsable de la Dirección Técnica y Construcción de la Obra en todo su transcurso.-

5.  CERTIFICADO FINAL O PARCIAL DE OBRA.

1.  Documentación necesaria:

Solicitud en formulario aprobado, firmada por el propietario o Director de Obra.-

Formulario de categorización  de obra.-

2.  Otorgamiento de certificado:

Condiciones: Realizada la inspección se otorgará el certificado si el inmueble concuerda con los últimos planos registrados y se encontrare terminado.-

Se extenderá Certificado Parcial de Obra, cuando un sector de la construcción esté terminado, conforme una unidad de uso independiente, esté de acuerdo a los planos más nuevos del inmueble y el resto de la edificación existente en el lote, concuerde con dichos planos.-

6. Los puntos 2.1.2.3.1g., 2.1.2.4.2. y 2.1.2.4.3. serán de aplicación a partir de la puesta en                              vigencia de  los respectivos convenios a suscribir entre esta Municipalidad y las Empresas                                     prestatarias de servicios.-

2.2.    DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS

COSTRUCTORAS.

1.	FUNCIONES.

- Función del Proyectista:

Entiéndese por Proyectista al profesional, autor del proyecto y cálculos determinados de cada obra.-

- Función del Director Técnico:

Es el profesional encargado de asesorar técnicamente al propietario, debiendo vigilar en representación de éste, el cumplimiento del respectivo contrato por parte del  constructor. La función del Director Técnico puede ser simultánea con otras funciones siempre que el  propietario preste su conformidad a ello.-

- Función del Representante Técnico:

El Representante Técnico que obligatoriamente deben tener las empresas constructoras tiene por función asesorar técnicamente a la empresa y asumir su representación ante las autoridades respectivas.-

2.	TRABAJOS QUE PUEDEN EJECUTARSE CON LA SOLA FIRMA DEL                                 PROPIETARIO.

Podrán ejecutarse las siguientes obras:

- Muros o cercos al frente o en la medianera.

- Veredas.-

- Revoques.-

- Cambios de pisos o revestimientos de techos.-

- Terraplenes o relleno de terrenos siempre que para la ejecución de estos trabajos no resulte necesario construir muros de sostenimiento.-

- Otros trabajos que, a juicio de la autoridad de aplicación revistan escasa importancia.-

3.	CAMBIO DE PROFESIONALES.

- Cambio de directores o representantes técnicos y constructores:

El propietario de una obra en ejecución puede disponer el cambio de Director Técnico o Constructor para lo cual bastará que lo comunique a la Dirección de Obras Particulares en formulario para ese fin.-

En la misma forma podrán proceder las Empresas Constructoras con respecto a su Representante Técnico. En ambos casos la Dirección de Obras Particulares notificará al Director o Representante Técnico o al Constructor saliente que queda desligado de la obra, sin perjuicio de aplicársele las sanciones previstas para las faltas en caso de existir infracciones comprobadas.-

- Retiro del Director o Representante Técnico o del Constructor:

El Director Técnico o el Constructor de una obra o el Representante Técnico de una empresa, pueden desligarse de ésta, haciéndolo saber por formulario para ese fin,  a la Dirección de Obras particulares y siempre que no existan infracciones que le  sean imputables. En estos casos se paralizarán los trabajos hasta tanto sea aceptado el Director Técnico o Constructor que se proponga en su reemplazo.-

4.  RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS.

- Responsabilidad del Constructor y del Director Técnico:

El constructor de una obra es responsable del cumplimiento de las disposiciones en vigor y de la ejecución de los trabajos en la forma aprobada, hasta la obtención del Certificado de Inspección final.

Es responsable además de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los inconvenientes que puedan originarse por el uso de materiales de mala calidad.-

La misma responsabilidad que al constructor alcanza conjuntamente al director Técnico.-

Si se tratara de Empresas Constructoras, la responsabilidad de ésta es simultánea con la del Representante Técnico.-

- Alcance de la firma del Director o Representante Técnico o del Constructor:

Los profesionales y constructores no pueden limitarse a firmar la documentación correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligación de asumir las responsabilidades que fijan las normas vigentes, haciéndose pasibles de las sanciones que las mismas establezcan para los casos de incumplimiento.-

2.3.	DE LAS INSPECCIONES.

1.	ACCESO DE LOS INSPECTORES A LA FINCA:

Los profesionales, empresarios, capataces, propietarios o  inquilinos, deberán permitir la entrada al edificio y facilitar la inspección de la obra a todo Inspector  	Municipal que acredite el carácter de tal, mediante comprobante que lo habilite.-

En su defecto se aplicará el procedimiento  dispuesto en el Código de Faltas.-

2.	PRESENCIA DEL PROFESIONAL O CONSTRUCTOR DE OBRA:

Toda vez que el Inspector lo requiera, con  determinación de hora a tal efecto, el Profesional o Constructor tendrá la obligación de presentarse a la obra a su cargo. La citación se efectuará por escrito, mediante carta certificada, telegrama o cédula, con una anticipación no menor de dos (2) días. Habrá tolerancia de media hora por parte del Inspector  y del Profesional o Constructor citado.-

3.	DOCUMENTACIÓN EN OBRA.

En la obra deberán mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector, los planos generales, de detalle y estructura, los cálculos correspondientes a ésta última y el permiso de iniciación de obra.-

4.	INSPECCIÓN FINAL.

Se solicitará la Inspección Final dentro de los quince (15) días de terminada  completamente la obra.-

2.4.	DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES.

1.	INFRACCIONES Y PENALIDADES.

Efecto de las penalidades: La aplicación de las penalidades que establecen las normas vigentes no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor y la corrección de las irregularidades que las motivaron.-

2.	OBRAS SIN PERMISO.

1. La oficina Técnica Municipal ordenará la inmediata suspensión de toda obra que se realice sin              permiso.-

Una vez regularizado el trámite podrá otorgarse el Permiso de Construcción. El propietario de una Obra ejecutada sin Permiso, total o parcialmente aún cuando la misma haya sido realizada por su anterior dueño, está obligado a presentar el respectivo expediente de obra, con todas las formalidades que este Reglamento especifica. En este caso la presentación del expediente de construcción tiene por objeto proceder al empadronamiento de la obra, completar el archivo y obtener el pago de impuestos, derechos y tasas que le correspondan.-

- Demolición de Obras en Contravención.

Cuando en una obra, ejecutada sin permiso se compruebe que la misma ha sido  efectuada fuera de la Línea Municipal o que se encuentra en contravención a lo dispuesto en éste Código y normas  complementarias y modificatorias, se intimará al propietario para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, dé comienzo  a la demolición de las partes afectadas, demolición que deberá terminarse dentro del Plazo fijado por la Inspección.-

El propietario no tiene derecho a reclamar por los perjuicios que éstas medidas puedan ocasionar.-

2.5.	DESISTIMIENTO DE OBRA.

1.	DESISTIMIENTO DE REALIZAR UNA OBRA ANTES DE LA CONCESIÓN DEL                                    	PERMISO

El propietario durante el transcurso de la tramitación de los planos de construcción tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente respectivo que desiste del propósito de ejecutar la obra proyectada.-

- Será considerado desistimiento:

- La falta de comparecencia a una citación en forma.-

- La no agregación de los documentos que las reglamentaciones declaran como imprescindibles presentar durante el trámite y dentro de los lapsos fijados.-

- La no devolución de documentos observados dentro de los lapsos reglamentarios.-

- El no retirar la documentación registrada.-

Cuando no se haya establecido algún plazo, éste será de treinta (30) días corridos a contar de la notificación en forma.-

La autoridad de aplicación, después de comprobar que la obra no ha sido iniciada, la declarará desistida y archivará el expediente. Se notificará de ello al propietario y al profesional.-

2.	VENCIMIENTO DE LOS PLANOS REGISTRADOS DE OBRAS A EJECUTAR O DE                             	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN.

El propietario tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de obra su propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene registrado el plano o permiso concedido.-

Se considerará obra desistida aquella que no se hubiere iniciado dentro de las veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de registro de los planos respectivos.-

La autoridad de aplicación, luego de comprobar que la obra no se ha iniciado, declarará vencido el permiso y/o registro de planos. Se notificará de ello al propietario y al profesional y se archivará el expediente.-

Se considera obra iniciada cuando se ha ejecutado hormigón armado. En el caso que no se proyecte estructura de éste tipo, cuando se ejecuten obras fijas, quedando a criterio de la Dirección resolver al respecto.-

3.  OBRAS PARALIZADAS:

Cuando una obra esté paralizada durante más de seis (6) meses, el Director, Constructor  o Propietario deberá dar aviso por nota a la oficina que interviene en el trámite de registro de planos de construcción. Dicha nota se agregará al expediente de obra el que se enviará a archivo con la expresión " Obra Paralizada". Se dejará constancia del estado de la obra.-

Si la autoridad de aplicación comprobara que una obra se encuentra paralizada por un lapso no menor a seis (6) meses sin el aviso anteriormente prescripto, se notificará al propietario o Profesional y el expediente se remitirá a archivo con la misma expresión, sin perjuicio de las penalidades correspondientes a la omisión del aviso.-

4.	OBRA PARCIALMENTE EJECUTADA:

En el caso de ejecutar parte de la obra proyectada el propietario podrá solicitar su habilitación, la inspección informará sobre las obras ejecutadas parcialmente, de lo que quedará constancia en el expediente.-

La autoridad de aplicación, después de otorgar el Certificado Parcial o de comprobar que una obra ha sido ejecutada parcialmente notificará al propietario y archivará el expediente.-

5.	REANUDACIÓN DE TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE DE OBRA ARCHIVADO:

El propietario de una obra podrá solicitar la reanudación del trámite de un expediente de permiso archivado y revalidarlo según las normas vigentes al momento  de la iniciación de dicho expediente, siempre y cuando efectúe la petición dentro de los plazos consignados en este punto. Caso contrario deberá ajustar su solicitud, en un todo de acuerdo a la reglamentación que rija al momento del nuevo permiso. De no existir cambios en la reglamentación la documentación será válida.-

Los plazos son los siguientes y corren a partir de la fecha de notificación:

a) Caso de desistimiento antes de la concesión del permiso 			 	1(un) año.-

b) Caso de vencimiento de los planos registrados					2 (dos) años

c) Caso de una obra parcialmente ejecutada 						3 (tres) años.-

d) Caso de una obra declarada " Paralizada "						3 (tres) años.-

Los plazos de archivo establecidos solamente se suspenden en el caso a) por la cumplimentación de las observaciones; en el caso b) a partir de la comprobación por medio de la inspección , del inicio de la obra extendiéndose por tal lo expresado en el punto 2.; y en los casos c) y d) con la constatación por la inspección de la continuación de los trabajos de construcción.-

Para el régimen de " Obra por Etapas " será de aplicación la presente reglamentación en cuanto no se oponga a la dispuesto específicamente para éste tipo de presentación.-

EJEMPLO DE NOTACION

SECCIÓN 3

DEL PROYECTO DE OBRA

3.1.	DE LA LÍNEA Y EL NIVEL

1.	LINEA MUNICIPAL:

La línea Municipal será fijada por la Oficina Técnica. La edificación no podrá sobresalir de esta línea salvo lo dispuesto en Cuerpos Salientes de Fachadas y en Cimientos.-

Queda terminantemente prohibido hacer construcciones, refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la línea Municipal y/o de la línea Municipal de ochava. Previamente deberán colocar las edificaciones en condiciones reglamentarias.-

2.	NIVEL:

Lo fijará la Oficina Técnica teniendo en consideración los niveles del proyecto de pavimentación y en su defecto los niveles de las calles existentes y desagües de las mismas. El nivel se dará con referencia a la calle en la cuneta.-

El nivel del terreno de un predio y del solado de patios en piso bajo no será inferior al indicado en la Certificación de nivel más el suplemento que resulta de la construcción de la acera.-

El nivel del terreno y de locales con instalación de salubridad puede ser inferior al oficial mientras se asegure la evacuación de aguas pluviales y o líquidos cloacales mediante canalizaciones aprobadas.-

3.2.	DE LOS CERCOS Y ACERAS

1.	ACERAS.

1.  Obligación de construir aceras:

- Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario de parcelas construidas o baldías, frentistas a calles urbanizadas del ejido, está obligado a construir y mantener en buen estado de conservación la acera de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.-

- En las parcelas baldías rige la obligatoriedad antes expresada, cuando la calle cuente con                              pavimento y/o cordón.-

En defecto de ello, cuando pertenezcan a cuadras con un porcentaje de predios construidos sobre la línea municipal en la que se encuentra la parcela baldía igual o mayor al 50 %.-

2.   Características reglamentarias.

1.   Ubicación y ancho.

Los diseños reglamentarios serán:

- En las zonas CP1, CP2, eC1, eC2, cC1 y cC2 establecidos por la Ordenanza 8201 y su modificatorias , el área pavimentada se extenderá entre la línea municipal y el cordón cuneta salvo las tazas para la plantación de arboles .-

- En las zonas CE, CI y CS, corredores, residenciales, industriales, mixtas establecidos en las citadas Ordenanzas, se deberá dejar como mínimo un solado transitable de 1,60 m. Desde la línea Municipal, luego del cual línea de orientación mediante, se podrá dejar un espacio verde según lo reglamentado al respecto.-

- En las zonas Pt, Ppa, Pr y U.E. de la mencionada reglamentación, la autoridad de aplicación decidirá en cada caso en particular.-

- En las Esquinas en los zonas CP1, CP2, eC1, eC2, cC1 y cC2, el solado  cubrirá la superficie determinada por la línea de ochava, el cordón cuneta y las perpendiculares desde el vértice formado por la Línea de ochava y la línea municipal correspondiente a cada calle.-

- En las zonas CE, CI y CS, corredores, industriales, mixtas se prolongarán las aceras hasta el encuentro con la línea de cordón de calzada y se completará con solado el espacio entre éstas y la línea municipal de ochava. El área de esquina, entre la prolongación de las líneas externas de acera y el cordón de calzada se podrá pavimentar.-

- En el Sector de Esquinas.  Se ejecutarán las rampas de acceso a la calzada en coincidencia con las sendas peatonales, tendrán el ancho de cruce, de la senda peatonal y nunca se colocaran en las esquinas.-

- En las construcciones de aceras en predio de esquina se deberán preservar los mojones esquineros existentes dejándolos visibles.-

Ver detalle fs. Nº 212

- Materiales:

Los materiales reglamentarios, para terminación de las aceras, que deberán colocarse en las  calles con cordón cuneta y/o pavimento, serán las siguientes.-

- Mosaicos calcáreos de superficie antideslizante.-

- Losetas de piedra lavada.-

- Pisos con las características anteriormente enunciadas fabricados in situ.-

El espacio comprendido entre la línea municipal y una paralela a ésta  distante 1.60 m. se ejecutará en losetas de piedra lavada, con un borde de 0.40 m.  de mosaicos texturados con bastones paralelos a la circulación que indican a los disminuidos visuales  y ciegos la dirección (ver gráfico)

- En las calles sin cordón cuneta ni pavimento se construirá una vereda mínima acorde a cordón cuneta proyectado,  de contrapiso alisado de 10 cm. de espesor,  sobre el cual podrá el frentista colocar los materiales de terminación reglamentarios.-

Los vados llevaran en la zona central una superficie texturada en relieve de espina de pez de 0.60 m  de ancho, inmediatamente después del rebaje del cordón. Toda la superficie del vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintara o realizara con materiales coloreados en amarillo que ofrezca suficiente contraste con el del solado de la acera para los disminuidos visuales.-

El solado deberá ser antideslizante. No podrán tener barandas.-

Los vados y rebajes de cordón deberán construirse en hormigón armado colado in situ con malla de acero de diámetro 0.012 m., cada 0.15 m. o con la utilización de hormigón premoldeado.-

- Instalaciones:

El proyecto de vereda deberá tener en cuenta la reglamentación sobre instalaciones  de redes de servicios públicos.-

4. Detalles constructivos.

- Juntas de Dilatación: En todos los casos las aceras llevarán juntas de dilatación longitudinales en el encuentro con el cordón cuneta de 1,5 cm. y transversales que se colocarán en correspondencia con ambos ejes medianeros y entre éstas juntas se distribuirán paralelamente otras distanciadas  no mas de 5,00 m. entre sí. Las juntas transversales deberán cubrir todo el ancho de la acera y todas en general deberán ser llenadas al ras con brea u otro material de características plásticas y elásticas similares.-

- Contrapisos.  Todas las aceras asentarán sobre contrapisos de  0,10 m.  de espesor  como  mínimo, construido con hormigón, salvo lo dispuesto para la entrada de vehículos.-

5. Niveles y Pendientes en las aceras.

- El nivel  longitudinal  en  cada  punto de la  acera estará  dado  por  el nivel  del  cordón existente o proyectado.

Deberá tener una pendiente transversal  positiva (en subida) del 2% hacia la línea municipal, no rige para el área de acera afectada por la entrada de vehículos.-

No se permite el desarrollo de escalones en la acera para acceder a los umbrales, éstas diferencias de nivel deberán salvarse dentro del predio.

2.  Cuando hubiere diferencia de niveles en la acera entre un frente y el siguiente o dentro  de un mismo frente, la tansición de la rasante entre desniveles, se hará por medio de un plano o superficie cuya pendiente no supere el 6%. Si el desnivel exige mayor pendiente se respetará la máxima mencionada y se complementará con escalones de medidas reglamentarias de acuerdo con lo dispuesto en 3.6.7.1.-

Cuando un predio no esté al nivel oficial, la transición se ejecutará en éste y por cuenta del propietario del mismo.-

3.  En caso de existir  escalones perpendiculares al cordón , deberá dejarse además un solado transitable junto al cordón de ancho mínimo 0,80 m. Que acompañará el nivel de éste. Si existieran columnas u otros elementos de redes de servicios que hicieran impracticable ésta circulación, la mencionada senda se dejará en otro lugar de la acera que garantice la continuidad del tránsito peatonal.-

Vados y rebajes de cordón:

Los vados se forman con la unión de tres superficie planas con pendiente que identifican en forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordón realizado en el bordillo de la acera. La superficie que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera llegará una pendiente que se extenderá de acuerdo con la altura del cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma. Las pendientes se fijan según la siguiente tabla:

| Altura del cordón | Pendiente | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| h en cm | h/l | % |
| < 20 | 01:10 | 10,00% |
| > 20 | 01:12 | 8,33% |

Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendrán una pendiente  de identificación según la que se establezca en la superficie central, tratando que la transición sea suave y nunca con una pendiente mayor que la del tramo central, salvo condiciones existentes que así lo determinen pudiendo alcanzar el valorl máximo de 1:8 ( 12,50 %).-

El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superará los 0.02 m. En la zona de cruce peatonal a partir del cordón cuneta de la calzada, la pendiente de la capa del material de repavimentación no podrá tener una pendiente mayor de 1 : 12 ( u 8.33 %) debiendo en caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el atascamiento de los apoyapies.-

3.  Entrada de vehículos.

- El solado que sirve a la entrada de vehículos deberá cubrir totalmente el área comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada. Cuando para facilitar el ingreso de vehículos a las parcelas por el área antes descripta deba rebajarse el cordón, ésto podrá hacerse sólo hasta los 0,05 m. por sobre el nivel superior de la cuneta.-

- Para el caso en donde exista desnivel, la  rampa de acceso en su altura máxima  no superara en mas de 0.05 m. el nivel mas alto de la acera adjunta a la misma.-

Si el nivel de piso del estacionamiento estuviese a una diferencia mayor que la indicada ( sea sobre el nivel o bajo nivel) ésta se salvara dentro  del predio

- El acceso vehicular tendrá continuidad con el resto de la acera mediante rampas laterales de pendiente máxima 8.33 %.-

- Cuando la entrada sea destinada a vehículos de carga, el solado será construido de hormigón o materiales asfálticos sobre contrapiso de hormigón armado de dimensiones según cálculo.-

- Cuando por una obra nueva o modificaciones en la parcela desapareciese la entrada para vehículos, estará a cargo del propietario reconstruir la acera y el cordón cuneta según los requerimientos reglamentarios.-

4.   Caños de desagües.

- El desagüe pluvial llegará a la calzada por medio de caños colocados bajo el nivel de la acera y a  través de agujeros practicados en el cordón.-

5.  Arbolado

- Frente a todo predio edificado es obligación del propietario la plantación de árboles.-

- Se plantarán árboles de hojas caducas, cuyas variedades estén especificadas en las                                  reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y autorizados por la Dirección de Espacios Verdes del Municipio.-

- En las aceras pavimentadas en su totalidad se dejara un cuadrado de 1.00 m. de lado con terreno natural (sin solado), a 0.40 m. del cordón de calzada y con sus bordes protegidos con un cordón de material revocado con mezcla y  a ras  de la acera en donde se plantara el árbol en el centro del mismo.

- En las aceras no comprendidas en el punto anterior se dejara una franja libre en donde ira ubicado el árbol. Esta será de 1.00 m. de ancho como mínimo por toda el largo de la acera excepto en el lugar coincidente con las entradas.-

- En las esquinas no se plantarán árboles en el espacio delimitado por la prolongación de la línea de ochava. Se tomarán las previsiones necesarias para que los troncos no rebasen dicha línea.

- La distancia entre los ejemplares en el arbolado será de 4,00 a 5,00 m. Estas distancias podrán variarse de encontrarse con obstáculos insalvables bajo la supervisión de la Dirección de Espacios Verdes.

- En las aceras de ancho mínimo de 2,00 m. la distancia desde el tronco del árbol al cordón cuneta no debe ser menor de 0,50 m.-

- Los arboles que se sitúen en los itinerarios de circulación no la interrumpirán y tendrán cubiertos los alcorques con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento circundante.-

6.   Aceras con espacios verdes:

1. Además de lo establecido en los artículos precedentes,  en las zonas en donde se admite el espacio verde, se deberá cumplir que:

- La parte no pavimentada de la acera debe ser cubierta de césped.-

- Se dejará una franja transversal de solado transitable de un ancho no inferior a 1,20 m. entre el cordón y la acera pavimentada, coincidente con las entradas o como mínimo cada 5,00 m..

- Cuando exista el acceso para vehículos el ancho del solado deberá ser igual al ancho de la entrada.-

7.  Maceteros en las aceras.

- Se considerarán como tales a los recipientes  realizados con el objeto de albergar plantas en su  interior. Estos podrán ser fijos o móviles, debiendo en todos los casos cumplir con las siguientes condiciones:

- La altura máxima será de 0,40 m. desde el nivel de la acera.-

- Coincidente con las entradas peatonales deberá dejarse un espacio libre entre maceteros de 1,20  m.

- La distancia de los maceteros al cordón debe ser de 0,40 m. y entre éstos y la línea municipal la estipulada en el punto 2.1.-

No se admiten su emplazamientos en las zonas Cp1, Cp2 , eC1 , eC2 , cC1 y cC2 establecidos en la Ordenanza 8201, sus complementarias y modificatorias.-

- El Departamento Ejecutivo puede exigir el retiro del macetero cuando lo considere necesario por razones de interés público. Las reformas y el retiro quedarán  a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna.-

8.  Aceras autorizadas

- A excepción del espacio definido para la circulación limitado por la banda de orientación, el propietario podrá hacer la acera con materiales o diseños diferentes a los reglamentados por la presente, solicitando previamente por escrito la autorización correspondiente ; sin la cual no podrá comenzar  los trabajos de construcción . Dicha solicitud se presentará firmada por el propietario con el compromiso de cumplimentar lo dispuesto en el punto 9.1.3. cuando sea necesario.-

La autorización  para utilizar material no reglamentario significa que la acera deja de ser reglamentaría para transformarse en acera autorizada.-

- Esta autorización no involucra a los linderos quienes aunque quieran dar continuidad a materiales  o diseños no reglamentarios deberán tramitar su autorización.-

- Los materiales autorizados serán los que la autoridad de aplicación disponga de acuerdo a cada requerimiento particular.-

9.   Aceras deterioradas por trabajos públicos.

- Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la  Municipalidad, Empresas de Servicios Públicos o autorizados, será reparada o construida por el causante en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, según el siguiente criterio, pudiendo el propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción.-

- Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a ésta Ordenanza: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con esas características deben repararse con materiales  iguales o similares a los existentes antes de la destrucción, respetando la traza y el diseño.-

- Acera con solado permitido por esta Ordenanza: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con los elementos permitidos por esta Ordenanza se repararán con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Sólo se tolerará diferencia de matíz en la coloración.-

- En los casos mencionados en 9.1.1. y 9.1.2. cuando los deterioros o destrucción afecten al espacio de ubicación de la banda de orientación, deberá incluírsela. Cuando afecten al 70% de la acera, esta deberá rehacerse completa con materiales reglamentarios, debiendo previamente dar aviso a la Dirección.-

- Acera con solado especial autorizado por la Dirección: los deterioros ocasionados a una acera  con solado especial autorizado por la Dirección según lo establecido en el punto 8. se repararán con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción, los que serán provistos por el propietario.-

La acera será rehecha en su totalidad con materiales reglamentarios cuando el propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de éste el costo de la obra. En todo caso se excluirá del precio anterior el correspondiente al relleno, compactado y contrapiso.-

10.  Planos de vereda.

- En caso de obra nueva, remodelación, ampliación y/o Conforme a Obra, se deberá indicar la construcción de la vereda como proyecto u obra existente, según corresponda. La misma se incluirá en:

- Plano de silueta de superficie, acotando la distancia entre la línea Municipal y cordón existente o proyectado.-

- Plano de planta como parte de la misma y con los siguientes datos mínimos:

- Línea Municipal, línea de cordón cuneta existente o proyectado, prolongación de ejes medianeros desde la intersección de éstos con la línea municipal  en forma perpendicular al cordón, distancia entre línea municipal y cordón existente o proyectado.-

- Ubicación de los árboles existentes ó a colocar especificando su variedad; columnas, postes y soportes existentes emplazados en la acera, instalaciones de servicios públicos y otros.-

- Indicación de niveles en vereda , umbrales, cordón existente o proyectado; rampas y escaleras si las hubiere y su regularización .-

- Especificación del solado a construir señalando sus materiales, medidas, espesor de contrapisos y terminación con sus características.-

- Es condición para la extensión del Certificado Parcial o Final de Obra que la vereda se encuentre ejecutada. En predios de esquina para la extensión del Certificado Parcial, se requerirá la acera correspondiente al frente del lote en donde se ubica el acceso a la construcción que se va a habilitar.

-------------

2.	CERCOS.

- Obligación de construir cercos:

Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario  está obligado a construir y mantener en buen estado el cerco de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.-

La obligación de construir el cerco reglamentario separando la propiedad privada de la pública rige para aquellos predios baldíos o cuya edificación terminada se encontrase en estado de abandono.-

En este último caso si la construcción configurara de por si un cerramiento al acceso, sólo será necesario completar los espacios que eventualmente fueran practicables. Los cercos de obras en construcción se rigen por lo dispuesto en 4.1.-

El cerco será construido de acuerdo con las previsiones de está reglamentación, debiendo ser mantenido en buen estado de conservación o reconstruido cuando su estado no permita una reparación adecuada.-

- Materiales reglamentarios:

Los cercos se deberán construir con materiales incombustibles pudiendo utilizarse ladrillo común o hueco, bloques de cemento, premoldeados de hormigón, piedra, reja, alambrado de tipo romboidal con estructura de soporte cada 3 metros.-

- Detalles constructivos:

La altura mínima del cerco será de 2 metros y en caso de construirse con material opaco se dispondrá de tal forma o combinará con otro material de modo que se posibilite la visión al interior del predio.-

Se construirá de acuerdo a las reglas del arte considerando su estabilidad y si se adosara a finca lindera se ejecutará una aislación hidrófuga que evite la transmisión de la humedad a la mencionada construcción.-

Terminación: el paramento exterior deberá lucir liso y libre de rebabas o material en exceso proveniente del mortero de asiento.-

- Acceso a Solares Baldíos:

Obligatoriedad de librar el acceso: se deberá dejar obligatoriamente accesos de 2,80 metros  mínimo a los solares, para permitir la limpieza de los mismos. Estos estarán cerrados con portones de altura mínima de 2,0 metros sin elementos horizontales que limiten la altura de vehículos que pudieran ingresar al baldío. Además no deberán impedir la visibilidad al interior del solar.-

3.	EJECUCIÓN DE ACERAS Y CERCOS.

- Aceras existentes:

Todas las aceras que al momento de sancionarse la presente Ordenanza estuvieran construidas en forma reglamentaria de acuerdo con las disposiciones vigentes  y aprobadas, mantendrán su condición, no estando los propietarios obligados a modificar sus aceras para adaptarlas a la nueva reglamentación, salvo en lo referido a asegurar la transitabilidad, debiendo ejecutar rampas reglamentarias, banda de orientación y demás obras necesarias para lograr dicho fin.-

- Reparación:

Las veredas  dañadas deberán repararse con el material en que estaban originalmente construidas, siempre y cuando la parte a reconstruir sea menor del 70 %, el material sea antideslizante, se asegure la transitabilidad y se coloque la banda de orientación.-

En aquellas  veredas cuya reparación implique más del 70 % de la misma, será obligatorio la reconstrucción total en un  todo de acuerdo con la presente norma.-

- Constatación:

No ejecutada la construcción de la el acera o el  cerco, el Departamento Ejecutivo comprobará la infracción mediante acta de constatación de las dependencias competentes, las que además deberán informar acerca de los trabajos a realizar, el inmueble afectado y la persona responsable.-

- Intimación:

Constatada la infracción, el Departamento Ejecutivo podrá dictar resolución intimando la ejecución de la obra dentro de un plazo que no podrá exceder de noventa (90) días corridos a partir de su notificación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el punto 12.5.-

La intimación se realizará conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Municipal.-

- Construcción:

No cumplida la intimación en el plazo fijado, el Municipio construirá el cerco y la vereda según las normas vigentes .-

El costo de los trabajos realizados por el Municipio será a costa del propietario u otras personas responsables mencionadas en el punto 1.1.1. y 2.2.1.-

- Construcción posterior al plazo:

El propietario o responsable no podrá realizar trabajos por su cuenta si el Municipio ha comenzado la construcción o ha  adjudicado la obra en el caso que la misma fuera realizada por otra empresa. Si el propietario igual realizara la construcción, deberá abonar al Municipio los gastos en que éste incurra y los daños y perjuicios que le provocare.-

7. El Municipio  podrá declarar de utilidad pública la construcción de aceras en un determinado sector o arteria en cuyo caso se aplicará el procedimiento antes enunciado.-

3.3.	DE LAS FACHADAS.

1.	FACHADAS:

El estilo arquitectónico y decorativo de las fachadas es libre, en tanto no se oponga al decoro,                 estética y reglas del buen arte. En la zona urbana, será obligatorio el revoque de las fachadas y medianeras visibles desde la  vía pública, salvo que se adopte una solución aceptable a juicio de la Oficina Técnica Municipal.-

En toda fachada se señalará con exactitud la línea divisoria con las propiedades linderas.

Queda prohibido colocar en los frentes: defensas , rejas o barrotes que molesten el tránsito como también puertas , ventanas , etc., que habrán hacia afuera. Los caños de ventilación o chimeneas no decorativos , no deberán ejecutarse sobre la fachada.-

2. SALIENTES EN LA FACHADA:

- Pasando los 3 (tres) metros de altura se permitirá sobresalir con balcones cerrados o abiertos de                  hasta 1,20 m., respecto de la línea municipal, en cuanto a las ochavas, dichos balcones podrán        sobresalir hasta el encuentro de las dos líneas municipales, formando así un ángulo de 90 º                     PROHIBIÉNDOSE el empleo de columnas.-

- Los laterales de los balcones antes mencionados, no podrán llegar a menos de 0,60 m., de los            ejes divisorios o medianeros, ni menos de 5,00 m. del punto vértice, en la intersección de las dos líneas municipales en las esquinas.-

- Pasando los tres metros de altura, se permitirá sobresalir con aleros, los que se ajustarán a las                  especificaciones previstas en los puntos 1 y 2.-

- Toldos y marquesinas:

- Determínanse las siguientes definiciones, tipos y dimensiones para la instalación de toldos y 	                                                                                                                                                                             marquesinas en los locales en la vía pública de nuestra ciudad.-

Definiciones:

a) Marquesinas: Cubierta  no transitable que avanza sobre la vía pública desde su fachada.-

b) Toldos: Cubierta no transitable de tela o similar, que se tiende sobre la vía pública.-

Tipos:

- Voladizo: Sustentada desde la fachada, podrán hacerse en todo el frente.-

- Con apoyo: Sólo se permitirá sobre la puerta de acceso a hoteles, clínicas, hospitales,               restaurantes, escuelas, teatros, cines y edificios públicos, en la acera sólo se admitirán los       apoyos sustentados por columnas sobre la vereda.-

Dimensiones:

- Altura: Su altura mínima será de 3 metros medidos a partir del nivel municipal de vereda, permitiéndose  2,50 m. de altura mínima sobre vereda para los elementos de la estructura y faldones (figura 1); en donde existe continuidad de locales comerciales en entrepiso y cuando razones de estética urbana lo justifiquen, la Dirección de Obras Particulares podrá autorizar otras alturas superiores a la establecida hasta un máximo de 6,00 metros.-

- Cuando la acera tenga árboles o instalaciones para el servicio público, éstas cubiertas deberán estar a no menos de 0,50 m. de dichos elementos. Para marquesinas y toldos en voladizo: las cubiertas no podrán estar a menos de 0,30 m. del eje medianero (figura 2), podrán sobresalir sobre vereda hasta 1,80 m. de la línea Municipal (figura 1) (distancia máxima).-

- Para marquesinas y toldos con apoyo: su ancho máximo será el determinado por la puerta de acceso más 0,50 m. medidos a cada lado de la misma (figura 3).-

- Podrán avanzar en el extremo opuesto a la línea Municipal de frente como máximo hasta 0,70 m. del cordón de la vereda, dejando una distancia mínima entre línea municipal y columna de 3,00 m.de apoyo (figura 4).Los soportes o apoyos estarán ubicados en los extremos en un número máximo de dos (2); en caso que la marquesina o toldo supere los 5,00 m. de largo y las razones estructurales requieran más apoyo se admitirá otro par de columnas, los pares de columnas estarán separados 2,50 m. entre cada par, como mínimo. (figura 4).-

- Para su construcción se adoptarán los siguientes materiales:

- No se permitirán estructuras de hormigón armado (Hº Aº).-

- Se permitirán materiales que posibiliten desarmar la cubierta con facilidad.-

- Cuando tenga vidrios, éstos deben ser armados y se incorporarán a la estructura o serán soportados de modo que queden resguardados de posibles caídas o roturas.-

- Cuando posean instalación eléctrica, será convenientemente embutida y aislada.-

- En estructuras del tipo con apoyo, las columnas permitirán desmontarla fácilmente y se ubicarán a 0,70 m. del cordón de la vereda.-

- No se admitirán cerramientos laterales que interrumpan la acera longitudinal ni transversalmente.-

- Los toldos se plegarán hacia el muro de fachada y hacia el voladizo que le sirve de sostén.-

- Respecto a su estructura, se tendrá en cuenta:

- Los soportes no tendrán cantos vivos y su diámetro o lados no pasarán los 10 cm.-

- En el sector comprendido por la proyección de la línea municipal de ochava, no se permitirá emplazamiento de estructura con  apoyo.-

- En cualquier posición, los toldos o marquesinas no impedirán la vista de chapas de                                nomenclatura y señalamiento oficial de las calles u otras señales viales.-

- Retiro de Marquesinas y Toldos.

- El Departamento Ejecutivo puede exigir, en el plazo de una semana, el retiro o la reforma              de la marquesina o toldo y sus soportes, sean anteriores o no a la vigencia de la presente                    Ordenanza, cuando de descuide el buen estado de conservación o cuando lo considere                           necesario por razones de interés público, estético, funcional o de seguridad (reducción de                        ancho de la acera, colocación de árboles o instalaciones de elementos para el servicio                             público, etc.); las reformas y el retiro quedarán a cargo del propietario y sin derecho a                       reclamación alguna. A las estructuras anteriores a la vigencia de éstas normas que no                              cumplan con lo establecido, se les dará un plazo máximo de tres (3) años de permanencia,             siempre que el local no sufra reformas o cambie de razón social.-

- Para la colocación de Toldos y Marquesinas se deberá cumplimentar la siguiente                       documentación:

- El solicitante presentará planos por triplicado en escala 1:20, donde constará:

- El espacio de la acera en el cual se propone la instalación de la obra.-

- Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados los árboles, instalaciones e infraestructura, servicio público y mobiliario urbano..-

- Proyección del toldo desplegado.-

- Corte transversal.-

- Cálculo estático, verificación al viento y nieve (medidas de la zona), cálculo de anclajes en fachada y soportes verticales.-

- Para la aprobación de la colocación de toldos y marquesinas, en todos los casos, se deberá respetar la siguiente tramitación:

- La documentación se presentará en la Dirección de Obras Particulares y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Comercio e Industria.-

- La Dirección de Obras Particulares otorgará el Permiso de Obra correspondiente a la                         documentación aprobada.-

- La Dirección de Obras Particulares llevará un registro de todos los toldos y marquesinas                     que se autorizan en la ciudad.-

- La Dirección de Obras Particulares, a través de la División Inspecciones de Obras, tendrá                  a su cargo la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas vigentes en la materia.-

3.	ALTURA DE LOS EDIFICIOS.

Se fijarán en todos los casos las alturas máximas de acuerdo a las normas urbanísticas y a la zonificación correspondiente.-

3.4.	DE LOS LOCALES.

1.	CLASIFICACION:

- Generalidades:

A los efectos de éste reglamento, los locales se clasificarán como sigue:

- Los locales de primera clase:  bibliotecas y billares privados, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles y tocadores.-

- Locales de segunda clase: antecomedores, cocinas, cuartos de planchar, habitaciones de servicio y lavaderos privados.-

- Locales de tercera clase: antecocinas, baños, cajas de escaleras colectivas, cuartos de máquinas, cuartos de roperos, despensas, espacios para cocinar, garajes, guardarropas colectivos, y retretes. Los espacios para cocinar sólo pueden utilizarse cuando no exceden de una superficie de 2,25 m2. e integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una superficie exclusiva de 35 m2.-

- Locales de cuarta clase: bibliotecas públicas, bares, billares, confiterías, depósitos comerciales, gimnasios y demás locales deportivos, laboratorios, locales industriales y comerciales.-

- Locales de dudosa clasificación:

La determinación del destino de cada local será el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El Departamento de Obras Públicas podrá presumir el destino de los locales de acuerdo a su criterio; además clasificará por analogía cualquier local no incluido en el artículo anterior. Asimismo, el Departamento podrá rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura no reglamentaría.-

2.   ALTURAS MÍNIMAS DE LOS LOCALES.

- Generalidades:

Se entiende por altura de un local la distancia entre el piso y el cielorraso terminados. Si hay vigas, éstas dejarán una altura libre no menor de 2,20 m. y no podrán ocupar más de un octavo de la superficie del local.-

- Alturas mínimas de locales:

Las alturas mínimas de los locales serán las siguientes:

- Para locales de negocio de una superficie no mayor de 21 m2.  y

la profundidad máxima de 6 m							2,60 m.-

- Para locales de negocio de mayor superficie y/o profundidad 			3,00 m.-

- Para locales de primera clase 							2,50 m.-

- Para locales de segunda y tercera clase 					2,20 m.-

Cuando los locales de segunda clase no tengan ventilación cruzada, por medio de aberturas, se los considerará de primera clase a los efectos de determinar su altura mínima.-

Para locales de cuarta clase a excepción de los locales para negocios, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrán ser menores de 2,60 m.

Para locales no determinados en este Reglamento, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrán ser menores de 2,40 m.-

- Alturas mínimas de Locales en dúplex y entrepisos en negocio:

Para los locales de primera clase en edificios " DÚPLEX "  de casa - habitación y oficinas, la altura puede reducirse a 2,40 m., siempre que den a locales destinados a estadía , cuya altura sobre la pared vidriada , sea de 4,90 m. como mínimo . En caso  de cubiertas inclinadas, el local superior podrá ser de 2,20 m. en su menor altura. El entrepiso " DÚPLEX" no podrá cubrir más de dos tercios de la profundidad del local de estadía (ver figura 2).-

- En caso de ocuparse en el entrepiso todo el ancho del local, se permitirá una altura de 2,40 m. en una profundidad máxima de 4,00 m. y de 2,60 m. hasta una profundidad máxima de 6,00 m.

En ningún caso éste entrepiso podrá ocupar  más de la mitad de la profundidad del local, debiendo estar la doble altura del mismo sobre la parte vidriada (ver figura 2a).-

- En caso de utilizarse solamente hasta la mitad del ancho del local se admitirá una altura mínima de 2,40 m. cuando el entrepiso no exceda de los 4,00 m. de ancho y de 2,60 m. cuando no pase de 6,00 m. de ancho. La profundidad del entrepiso no excederá la mitad de la profundidad del local y en ningún caso podrá pasar de 10,00 m. (ver figura 2b).-

- Altura mínima de locales en subsuelo:

Los locales de primera, segunda y tercera clase, ubicados en subsuelo o sótanos podrán  tener  las mismas alturas mínimas, determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias referentes a la iluminación y ventilación. Para los locales de primera categoría, se exigirá que el antepecho de las ventanas estén, como máximo, a una altura de 1,30 m. del piso.-

- Relaciones de altura con profundidad:

Cuando el lado en que esté ubicado el vano de iluminación sea menor a la mitad de la profundidad, las alturas de los locales de primera y segunda clase y negocios, se aumentarán de acuerdo a lo que resulte de multiplicar el exceso de profundidad por 0,10 m. (ver figura 3).-

3.  AREAS Y LADOS MÍNIMOS DE LOS LOCALES.

- Generalidades:

Las áreas y lados mínimos de los locales se medirán excluyendo los armarios y roperos empotrados.-

- Locales de primera y cuarta clase:

Las áreas y lados mínimos de los locales de primera y cuarta clase, serán los siguientes:

| LOCALES | Lado mínimo m2 | Área mínima m2 |
| --- | --- | --- |
| Cuando la unidad locativa posea un solo local | 3,00 | 16,00 |
| Cuando la unidad locativa posea varios locales: |  |  |
| Por lo menos un local, tendrá | 2,50 | 10,00 |
| Los demás tendrán | 2,00 | 6,00 |

3.  Locales de segunda clase:

Las cocinas y habitaciones de servicio tendrán las áreas y lados mínimos siguientes:

- Cocinas: área mínima 3,00 m2. y lado mínimo 1,50 m.

- Habitaciones de servicio: lado mínimo 1,80 m. y áreas mínimas: si tienen ropero embutido 4,00 m2. de superficie libre y 5,00 m2. si no lo tienen.-

4.  Locales de tercera clase:

- Espacios para cocinar:  Tendrán una superficie máxima de 2,25 m2.-

- Baños y Retretes:

Dimensiones mínimas: Cuando la superficie total de la unidad de vivienda supera los 35,00 m2. de uso exclusivo , incluidas las áreas de servicio , por lo menos un baño tendrá un área mínima de 3,00 m2.. y lado mínimo de 1,20 m.-

Cuando la superficie es igual o menor de 35,00 m2., las dimensiones del baño podrán ser menores , siempre y cuando respondan a la tabla siguiente .-

Los baños y los retretes tendrán área y lados mínimos de acuerdo con los artefactos que contengan como sigue, salvo lo dispuesto en ordenanza especifica sobre discapacitados.

|  | LOCAL |  | DUCHA |  |  |  |  | INODORO |  | LAVABO |  | BIDÉ |  | ÁREA | ##### LADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Con bañera |  | Sin bañera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | 3,00 | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | 1,90 | 0,90 |  |
|  | BAÑO |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | 2,20 | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  |  | 1,50 | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | 1,50 | 0,90 |  |
|  | RETRETE |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | 1,00 | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,75 |  |

La ducha se instalará de modo que ningún artefacto se situe a menos de 0,25 m. de la vertical del centro de la flor.-

Cuando se ubiquen artefactos confinados entre paredes el lado mínimo es de 0,75 m. La medidas mínimas del local, que no podrán ser menores a las indicadas en la tabla, responderán además a la ubicación de los artefactos, espacio de uso, apertura de puerta, etc., elementos que se indicarán en plano.-

5.   Anchos de pasillos:

El ancho mínimo de los pasillos internos de casa habitación será de 0,80 m.-

4.   DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.

1. Iluminación y ventilación de locales de  1º y 2º Clase:

- Todos los locales de 1ra. y 2da. clase recibirán aire y luz de la calle o del centro de manzana y los de 2da. clase podrán además recibirla de un patio principal.-

Cuando las cocinas den sobre la vía pública, el afeizar del vano no podrá estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos las cocinas deberán ventilar, además, por conductos que sobrepasen el nivel de la azotea o techo del piso más alto.-

Locales de primera y segunda que dan a saledizos: Cuando el vano de ventilación e iluminación dé a una galería o saledizo, éste no podrá tener ningún cuerpo saliente a un nivel inferior del dintel de dicho vano.-

La profundidad de tal saledizo se determinará como sigue:

- Si da a la vía pública, al centro de manzana o a patios de por lo menos el doble de la superficie reglamentaría:

S =   4   H

5

- Sí da a patio reglamentario:

S =   2   H

3

En donde S es la profundidad del saledizo y H la distancia desde el piso al dintel del vano (ver figura 1).-

- Los locales de 1ra. y 2da. clase, además de dar a los patios establecidos, deberán cumplir con las siguientes condiciones de iluminación:

i   =   A

X

En donde i es el área mínima de vano de iluminación, A es el área del local y X son las condiciones de ubicación del vano.-

Para determinar X, se tendrá en cuenta la siguiente planilla:

| Ubicación del vano | Vano que de a patios | Vano que de a la calle o al |
| --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios | centro de manzana |
| Bajo parte cubierta | 6 | 8 |
| Libre de parte cubierta | 7 | 9 |

Iluminación y ventilación de locales de 1ra. y 2da. Clase que sean profundos: Cuando la profundidad b de un local sea más de dos veces que el lado menor a y siempre que el vano esté colocado en el lado menor o dentro de los tercios extremos del lado mayor, se aplicará la formula siguiente:

i  =  A  + ( r - 1,5 )  en donde   r  =  b  (ver figura 2)

X				          a

- Para el área mínima de la parte abrible de las aberturas de los locales de primera y segunda clase, se aplicará la siguiente fórmula:

k  =  i   ; en donde i es la superficie de iluminación y k la parte abrible.-

3

En la parte superior del muro que corresponda al patio, la calle o el centro de la manzana, deberá haber un sistema regulable de ventilación que garantice la circulación de aire en los locales de primera y segunda clase y que tenga, como mínimo, una superficie útil de 0,05 m2. por cada 10.00 m2. o fracción que tenga el local a que corresponda. Aún en los casos en que se utilicen extractores mecánicos o sistemas de aire acondicionado debe cumplirse con los requisitos determinados para ventilación por vanos y conductos.-

Las cocinas, además de la ventilación por vanos, deben tener conductos de tiraje para campana.-

2.  Iluminación y ventilación en locales de 3ra. clase:

- Cuando las antecocinas, baños, espacios para cocinar y retretes den sobre la vía pública, el afeizar del vano de ventilación no podrá estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos los locales deberán ventilar también por conductos.-

Los locales de 3ra. clase podrán ser iluminados y ventilados por claraboyas, las que tendrán una superficie mínima de 0,50m2. y dispondrán de ventilación regulable.-

- Los conductos y ventilación serán individuales, preferentemente prefabricadas, con la superficie interna perfectamente lisa. En su recorrido no formarán ángulos mayores de 45 º con respecto a la vertical. Sólo podrán tener, en su iniciación, un trazado horizontal no mayor de 1,20 m.

Los conductos de ventilación arrancarán dentro del quinto superior de la altura que corresponda al local.

Los conductos rematarán por lo menos a 0,50 m. sobre el techo y a 2,00 m. en caso de tratarse de azoteas con acceso.-

En cualquier caso tendrán libre ventilación y estarán ubicados en tal forma que los olores no molesten a los locales adyacentes.-

Si los conductos de ventilación tienen sistema de regulación, al estar abiertos, dejarán libre una sección igual a la del conducto correspondiente. Los conductos de entrada de aire cumplirán con los mismos requisitos, de recorrido y remate, que los conductos de ventilación.-

Las secciones de los conductos de ventilación serán los siguientes:

- Para antecocinas, cuarto de roperos, despensas				 0,01 m2.-

- Para baños, cajas de escaleras colectivas, espacios para cocinar,

guardarropas colectivos y retretes						 0,015m2.-

- Para cuartos de máquinas, garajes (por cada 25,00 m2 o fracción)	 0,025 m2.-

Los baños, cuartos de máquinas, espacios para cocinar, garajes y retretes tendrán, además de los conductos para ventilación, conductos individuales o colectivos de entrada de aire, ubicados en el quinto inferior de la altura del local y colocados en la pared opuesta a la de los de ventilación. Las caras internas de éstos canales serán perfectamente lisas y contarán con una sección del 50 % de la que corresponda a los conductos de ventilación.-

En las cocinas y espacios para cocinar se colocarán sobre el artefacto cocina, campanas conectadas a conductos individuales de tiraje de una sección mínima de 0,01 m2.-

- Iluminación y ventilación de locales de  4ta. clase:

Para la iluminación y ventilación de los locales de 4ta. clase y para las no determinadas en éste Reglamento, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar cuales son los sistemas a aplicarse en cada caso, decidiendo por analogía con los anteriormente reglamentados.-